#include "stdio.h"

#include "xil_io.h"

#include "xgpio_l.h"

int main()

{

char button;//0x10,0x1,0x2

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0x1f);		//设置按键为输入

Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0xffff);	//设置开关为输入

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0x0);		//设置位码为输出

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET,0x0);		//设置段码为输出

while(1)

{

while((Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR)&0x1f)!=0)		//读按键输入

{

button = Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR)&0x1f;

while((Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR)&0x1f)!=0);

xil_printf("The pushed button's code is 0x%x\n",button);

if(button == 0x1)						//按键C

{

char segtable[2]={0xc0,0xf9};	//段码表

char segcode[8]={0xc0,0xc0,0xc0,0xc0,0xc0,0xc0,0xc0,0xc0};		//显示缓冲区

short poscode[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};		//位码表

while((Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR)&0x1f)==0)

{

for(int i=0;i<8;i++)

{

short key = Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR);

for(int digit_index=0; digit_index<8; digit_index++)

{

segcode[7-digit_index]=segtable[(key>>(digit_index))&0x1];

}

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR,poscode[i]);

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,segcode[i]);

for(int j=0;j<10000;j++);			//延时控制

}

}

}

else if(button == 0x2)					//按键U

{

char segtable[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};	//段码表

char segcode[4]={0xc0,0xc0,0xc0,0xc0};		//显示缓冲区

short poscode[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};		//位码表

while((Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR)&0x1f)==0)

{

for(int i=0;i<4;i++)

{

short key = Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR);

for(int digit_index=0; digit_index<4; digit_index++)

{

segcode[3-digit_index]=segtable[(key>>(4*digit_index))&0xf];

}

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR,poscode[i]);

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,segcode[i]);

for(int j=0;j<10000;j++);			//延时控制

}

}

}

else if(button == 0x10)					//按键D

{

char segtable[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};	//段码表

char segcode[5]={0xc0,0xc0,0xc0,0xc0,0xc0};			//显示缓冲区

short poscode[5]={0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};		//位码表

while((Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR)&0x1f)==0)

{

for(int i=0;i<5;i++)

{

unsigned short key = Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR);

for(int digit_index=0; digit_index<5; digit_index++)

{

segcode[4-digit_index]=segtable[key%10];

key = key/10;

}

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR,poscode[i]);

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,segcode[i]);

for(int j=0;j<10000;j++);			//延时控制

}

}

}

}

}

return 0;

}